Dans quels cas faut-il remplir un plan de vol ?
Les principaux cas sont décrits ici :
- Vol à l’étranger (= passage de frontière).
- Survol maritime ne permettant pas à un aéronef de rejoindre la terre ferme en cas de panne.
- Vol de nuit (hors vol local).
- Survol de régions inhospitalières.

Quand le remplir ?
Le plan de vol est à remplir au minimum 1/2 heure (recommandé une heure) avant le départ prévu, car il faut prévoir le délai de transmission (en général par Fax) aux organismes de la circulation aérienne. Il doit être rempli le jour même, car aucune date n’y figure, il est donc valable implicitement à la date du jour.

Comment le remplir ?
Plusieurs possibilités :
Sur Minitel : 3614 Code PLN
ou sur l’imprimé Cerfa qui nous servira de référence pour l’exemple suivant. Remplissez le de préférence en lettres CAPITALES.

Combien de temps est-il valable ?
Il reste valable UNE HEURE après l'heure de départ indiqué (case 13, en heure Zulu).
S'il n'est pas "activé", il expire naturellement.

Il est également possible de le déposer directement par téléphone, mais le dépôt avec un justificatif papier ou copie d’écran Minitel paraît préférable.
Citons pour mémoire le dépôt en vol (plan de vol réduit), à réserver au cas d’urgence.
Ce n’est pas la procédure normale.

Comment l’envoyer ?
Le plus simple est de le faxer à l’organisme concerné (par vous-même, ou via votre Aéroclub, ou par au bureau de piste). Il peut également être re-saisi par un employé administratif du bureau de piste et envoyé électroniquement. Vous devez dans ce cas en recevoir une copie informatique.

Comment l’activer, le clôturer ?
Il ne suffit pas de déposer un plan de vol, encore faut-il l’ACTIVER.
Sur un terrain contrôlé, il est activé automatiquement lors du 1er contact avec la tour (et clôturé automatiquement à l'arrivée).
Une référence explicite est cependant préférable ("... pour un vol sur Alderney (Echo Golf Juliet Alpha), avec plan de vol VFR...", ou « de retour d’Alderney AVEC plan de vol VFR, etc…).
Il est possible également de l’activer par téléphone, notamment en cas d’arrivée ou de départ sur terrain non contrôlé ou en dehors des heures d'ouverture.
A Pontoise, vous pouvez activer un plan de vol en dehors des horaires ATS en contactant après le départ Le Bourget (119.1) qui vous demandera simplement confirmation de l'indicatif de l'avion et du terrain de destination, et qui vous communiquera dans la minute l'heure d'activation (« plan de vol activé à hh :mm) après vérification au bureau de piste. Idem pour le retour en dehors des heures ATS (vol de nuit).

Remarque : A partir du moment où le plan de vol n’est plus obligatoire, vous pouvez le clôturer à tout moment.

Que doit-il comprendre ?
Voir l’exemple page suivante pour le contenu.
Le plus simple est de déposer un plan de vol du terrain de départ au terrain de destination. Mais il peut également démarrer à partir d'un point en route (terrain, VOR, etc..) et clôturé en route également, il suffit de pouvoir contacter un organisme de la circulation aérienne.

Utiliser l’imprimé Cerfa N°47-0199 ou sur Minitel 3614 PLN					Exemple typique :

Case 7	Immatriculation de l'aéronef: 5 lettres (sans tiret)					FBUHX

Case 8	Régles de vol:	V= VFR								V
			
Type de vol:		G = Aviation Générale						G

Case 9	Nombre d'aéronef: 	1 ou 2 chiffres.							01
Type d'aéronef: 	Insérer un code OACI (Doc. 8463) ou ZZZZ, puis TYP/ en Case18	DR40
Catégorie de turbulence de sillage:	L =Light (< 136 kts < à 7 T)			/L

Case 10	Equipement COM/NAV/APP:	N = si aucun équipement ou équipement H.S.
		S = si l'équipement correspondant à la route est OK.
Equipement SSR:	(Transpondeur)	N = Néant,
		/A (4 chiffres - 4096 codes)
		/C (4 chiffres - 4096 codes) + mode C (Altitude)	S/C

Case 13	Aérodrome de départ & heure:	Préciser l'indicateur d'emplacement, 		LFPT
					ou ZZZZ, puis DEP/ en Case 18.
Indiquer l’heure de départ du Parking (PLN au sol) en heure Zulu.			0730

Case 15	Vitesse de croisière:	en nœuds (±5%)							N0100
Niveau de croisière:	Niveau de vol. Pour niveau de vol 65, indiquez F065
			ou pour 2000 ft QNH, mettre A020
			ou, si pas de FL ni d'altitude / QNH prévus, indiquer: VFR.		VFR
Route: Indiquer des points ne dépassant pas 30 Mn de vol ou 200 Nm			DVL/LFAU/La Hague
Franchissement frontière: indiquer en case 15 le point de franchissement, il faudra 
préciser EET/ en Case 18.

Case 16	Aérodrome de destination et durée totale estimée:
Mettre l'indicateur d'emplacement de destination, ou ZZZZ, puis DEST/ en case 18		EGJA
Durée totale estimée:	 du décollage à l'arrivée verticale destination.			0145
Aérodromes de dégagement: 	indicateurs d'emplacement,				LFRG	LFRC
				ou ZZZZ, puis ALTN/ en Case 18

Case 18	Mettre 0 (zéro) si aucun renseignement.
EET/	Points significatifs ou limite de la FIR et durée estimée cumulative.		EET/La Hague 0140
OPR/	Nom de l'exploitant. Ex: OPR/AC,						OPR/ACHS.
TYP/	Type d'aéronef si ZZZZ en case 9.
DEP/	Aérodrome départ si ZZZZ en case 13, 
DEST/	Aérodrome d'arrivée si ZZZZ en case 16.
ALTN/	Aérodrome de dégagement = ZZZZ en case 16.
RMK/	Toute remarque en clair si exigée par ATS.					RMK/VFR de Nuit

Case 19	Renseignements complémentaires:
Autonomie: 		à la suite de /E, indiquer les 4 chiffres de l'autonomie en HHMM.	E/0400
Personnes à bord: 	à la suite de /P, indiquer le nombre total de personnes, CdB inclus,
 			ou mettre TBN, à notifier, si pas connu au moment du départ.	P/002
Radio:		Entourer U si  poste portatif UHF 243.0
			Entourer V	"	VHF 124.5
			Entourer E	"	Radio Balise de Détresse (RDBA/ELBA).	R/E
Gilets de sauvetage 									J/L
Couleurs et marques de l'appareil.							A/WHITE/RED
A biffer en l'absence de remarques.
Nom du pilote commandant de bord.							C/J-P RENDU
"Déposé par": mettre le nom de l'organisme, du service, ou de la personne qui dépose le PLN.

| CIV(cloture PLN) | # N° de téléphone |
| --- | --- |
| Reims | 03.26.05.03.08 |
| Paris | 01.69.57.66.62 |
| Brest | 02.98.44.79.63 |
| Bordeaux | 05.56.55.62.53 |
| Marseille | 04.42.96.49.31 |
| Autres numéros utiles |  |
| BdP Le Bourget (Dépôt PLN) | 01.48.62.53.14 |
| Fax Le Bourget (Dépôt PLN) | 01.48.62.65.04 |
| Roissy TWR (Clôture PLN) | 01.48.62.95.90 |
| Pontoise Tour 1 | 01.30.31.23.08 |
| Pontoise Tour 2 | 01.30.31.03.82 |
| Bureau de Piste de Pontoise | 01.30.31.23.08 |

DR-300/400 : DR30/40, Cessna 150/152/172 : C150/152/172, TB-9/20 : TB09/20, Piper J3 : PA11

Numéros à vérifier avant utilisation